«МИГАЛКА»

Очень эффвктны на игрушках световые «мигалки», подобные тем, что устанавливаются на машинах милиции, «скорой помощи», пожарных. Основу миниатюрного устройства составляет простой симметричный мультивибратор, у которого в качестве коллекторных нагрузок служат маломощные пампы накаливания HL1, HL2. Частоту их срабатывания подбирают, изменяя емкость конденсаторов С1, С2.

В устройстве можно применить любые германиевые транзисторы средней мощности с коллекторным током больше 0,3 А, например ГТ402, КТ403 или П607 — П609.

Эта схема опубликована в журнале «Функтехник», ФРГ.

Моделист-конструктор

OCR Pirat